站点信息管理APP说明

1. 需求背景

随着公司业务发展，近几年我司接手越来越多运营商工程建网项目，在验收过程中发现物料丢失、未按规划安装、安装质量差、安装参数不上报、验收进度慢、验收检查成本高、验收报告质量参差不齐、报告审核慢（多轮沟通多次上站）等一系列问题，严重影响工程质量和效率。我们希望通过手机APP来规范管理现场施工过程，提供简便快捷的工具，实现从物料-规划-安装-验收全链路闭环管控，减少人为差错，提升工程质量，提高工作效率的目标。

2. 功能要求

APP功能分为规划数据管理模块、物料管理模块、现场信息管理模块、信息查询模块、报表输出模块、用户管理模块、日志管理模块等

| No | 功能模块 | 建议开发优先顺序 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户管理模块 | 1 |
| 2 | 规划数据管理模块 | 1 |
| 3 | 物料管理模块 | 3 |
| 4 | 现场信息管理模块 | 1 |
| 5 | 信息查询模块 | 3 |
| 6 | 报表输出模块 | 2 |
| 7 | 日志管理模块 | 2 |

2.1 用户管理模块

用户角色：网络规划人员、现场施工人员、报告审核人员、系统管理人员，使用者首先注册账号，登记手机（短信验证码），姓名，所在公司，申请角色

用户管理：系统管理人员审核用户注册，进行用户管理（增加/删除用户、用户权限设置/调整）

用户权限管理：不同角色权限进行分级

- 各角色对归属于其角色的模块有所有权限

- 非角色成员仅有查看权限（比如现场施工人员能查看规划管理模块数据，但不能修改相关数据）

- 现场施工人员仅能管理被分配站点数据（规划、报告）

2.2 规划数据管理模块

1. 网络规划人员首先上传站点规划数据（包括：站点频段信息、扇区数量信息、方位角/物理下倾角信息、天线端口规划信息、现场交换机端口配置等信息）

2. 网络规划人员根据实际情况修改调整网络规划数据

3. 规划数据变更需保留日志记录

4. 网络规划人员指派站点给到现场施工人员后现场施工人员具备该站点的规划管理和现场信息管理模块权限，规划站点允许变更现场施工人员（规划人员可改变指派）

2.3 物料管理模块

- 站点类型导入，自动物料匹配（基站，交换机，光纤，电源线等）

- 物料申请/报损（拍照）/替换（拍照），签字

- 物料审核，签字

- 物料分发，拍照、签字

- 库房物料台账录入及统计（库存信息）

2.4 现场信息管理模块

现场施工人员在完成施工后按要求模板上报相关信息，包括现场信息，工参数据，现场照片等，报告审批人员进行信息数据审核，审核通过后相关数据留档保存。

- 根据已导入的规划信息（站点频段数、扇区数）生成站点数据模板，现场施工人员按模板提交现场信息，包括照片，数据等，模版结构如下：

站点信息：从规划数据拉取站点基础信息、站点状态信息（RFI）

| 检查级别 | 检查项 | 拍照要求 | 数据填写 | 填写人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点级安装检查 | Picture of Tower ID with Coordinate | 站点大门 |  | 施工队 |
|  | Full Picture of Tower&Antenna Height Check Check | 全塔 | 挂高 | 施工队 |
|  | Picture of Cabinet installation Environment | 机柜全景 |  | 施工队 |
|  | Picture of Fixed Cabinet | 机柜内底部 |  | 施工队 |
|  | Picture of External Cabinet Grounding | 接地线对端 |  | 施工队 |
|  | Picture of Dust Filter | 机柜内底部 |  | 施工队 |
|  | Picture of Fan Power Connection | 机柜内风扇电源线 |  | 施工队 |
|  | Picture of Air Breaker | 指向连接的空开 | 空开容量 | 施工队 |
|  | Picture of Rectifier Capacity | 全部电源模块状态 | 电源模块容量 | 施工队 |
|  | Screen Shoot of Hardware Alarm Check by NOC | 网管基站告警 | 提供截图 | NOC |
|  | Post-Installation Check | 维护窗、机柜门关闭，清理废弃物 | 提供照片 | 施工队 |
| 小区级安装检查 | Antenna downtilt check | 坡度仪值 | 下倾角值 | 施工队 |
|  | Azimuth check | 天线覆盖方向，罗盘值 | 方位角值 | 施工队 |
|  | RRU installation stability check | 基站和抱杆连接处 |  | 施工队 |
|  | RRU connections check | 基站下部、侧部线缆连接处 |  | 施工队 |
|  | RRU cable check | 基站线缆塔上水平走线 |  | 施工队 |
|  | Antenna connections check - Sector 1 | 天线底部线缆连接处 |  | 施工队 |
|  | GPS antenna connection check | GPS天线下部线缆连接处 |  | 施工队 |
|  | RRU Grounding check | 塔上地排 |  | 施工队 |
|  | VSWR check | 网管查询截图 | 驻波比值 | NOC |
|  | AISG connection check - Sector 1 | 网管查询截图 |  | NOC |
|  | Fiber and power cable bundle&routing check | 基站线缆沿塔向下走线 |  | 施工队 |
|  | L2300 MHz power cable check - Sector 1 | 4.0mm线缆 |  | 施工队 |
|  | SN Check | 基站铭牌 |  | 施工队 |

2. 对填写的数据进行合法性校验（比如天线方向角不能大于360度，天线挂高不能超过100米等）

3. 对照片和数据填写进行完整性检查，缺失照片和必要数据无法完成提交

4. 填写过程可实时保存，程序退出再进入时可以恢复填写信息

5. 数据真实性保证：照片只能调用手机相机实时拍摄不能上传已保存照片，拍照时强制开启GPS，记录现场经纬度、日期、时间等信息

6. 数据保存提交机制：本地无网络时允许数据保存手机本地，待有网络时用户可随时上传提交数据（记录提交时间戳）。数据提交后审核前用户仍可以召回修改；数据审核后如果想再次修改，申请人需提交修改申请，审批人同意后相关数据返回申请人进行修改，修改后再次提交进行审批

7. 验收审核：审批人可查看，审批采集的基站数据，未通过审核的数据返还提交人（报告审核人员批注提出修改意见和要求，记录审核人员姓名/审核时间），审核通过记录审核人员意见/姓名/审核时间

8. 站点审核通过后，审核员对该站点的施工质量进行打分（关联相应施工单位/公司）并存档

2.5 信息查询模块

1. 安装所需工具列表信息

2. 安装安全指导

2. 安装目标产品说明书

3. 安装指导手册、规范要求

4. 常见安装问题上传/修改

5. 常见安装问题查看

6. 验收标准说明

7. 各业务接口人（库管、安装督导、客户工程负责人、我方工程负责人）联系方式

2.6 报表输出模块

有权限人员（系统管理人员，报告审核人员）可以导出现场信息管理模块报表，形成Excel格式文件

2.7 日志管理模块

关键操作日志留痕（记录操作人、时间戳、IP地址、变更内容）

----新增排障流程