BaiOMC Restful接口描述

（v1.0）

目录

Part1：用于配置、查询和维护的Restful API	4

1.	创建Restful API的用户	4

2.	访问API	4

2.1.	Token (基本请求)	4

3.	API参数	5

3.1.	获取设备运行状态	5

3.2.	获取设备参数	7

3.3.	从设备获取参数	10

3.4.	配置参数	11

3.5.	获取HaloB附加的IMSI列表	13

3.6.	删除eNB的IMSI	16

3.7.	修改设备CellName	17

3.8.	速率测试	18

4.	API维护	21

4.1.	重启	21

4.2.	出厂重置	22

5.	工作API	23

5.1.	获取作业结果API	23

5.2.	获取工作列表API	25

6.	eNB/CPE状态报告	27

6.1.	eNB报告在线或离线	27

6.2.	eNB报告安装状态	28

6.3.	CPE在线或离线	29

6.4.	CPE信息	30

7.	设备和设备组	34

7.1.	获取设备组	34

7.2.	添加组	36

7.3.	修改组	36

7.4.	删除组	37

7.5.	添加辅助组	38

7.6.	修改辅助组	39

7.7.	删除辅助组	40

7.8.	获取设备	41

7.9.	添加设备	43

7.10.	修改设备	44

7.11.	删除设备	45

8.	IPsec&CA证书API	46

8.1.	上传CA证书	46

8.2.	上传IPSec证书	47

8.3.	获取IPSec证书列表	49

8.4.	获取CA证书列表	51

8.5.	向设备下发证书	54

8.6.	获取下发证书状态	55

9.	状态码描述	57

Part2：LDAP	58

1. 什么是LDAP	58

1.1. LDAP功能	58

1.2. LDAP基本模型	58

1.3. LDAP架构	59

2. 客户端配置	59

2.1. 访问参数	59

3. 登录OMC	60

3.1. 登录	60

3.2. 用户和组	61

Part1：用于配置、查询和维护的Restful API

- 创建Restful API的用户

用管理员账户登录OMC GUI，选择“系统->设置”页面，在北向接口模块增加北向用户信息。

- 访问API

使用用户名和密码生成访问令牌。

Token (基本请求)

HTTP protocol, POST method

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/access/token

请求:

{

"username"：,

"password"：

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| username | string(50) | 要通过api访问的用户名 |
| password | string(50) | 通过api访问的密码 |

响应:

{

"code"：0,

"data"：{

"token"："dasfdfdf1dsdffdv",

"expires"：1800

},

"message"：""

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 响应数据 |
| message | string | 响应消息 |
| token | string | 令牌 |
| expires | Int | 令牌已过期 |

- API参数

获取设备运行状态

HTTP protocol, GET method.

URL：/v1/enodeb/infos/status/{sn}

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(50) | eNB序列号 |

响应:

{

"code"：0,

"data"：{

"cellStatus"："",

"lockStatus"："",

"mmeStatus"："",

"connectionStatus"："",

"rfStatus"："",

"sn"："",

"syncStatus"：""

},

"message"：""

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | string(256) | 返回数据 |
| cellStatus | string | 小区状态 0:未激活；1:已激活 |
| lockStatus | string | 锁定状态 0:解锁；1:锁定 |
| mmeStatus | string | MME的状态 |
| connectionStatus | string | 在线状态 off：离线；on：在线 |
| rfStatus | string | 射频开关 0:关闭；1:打开 |
| sn | string | eNB id |
| syncStatus | string | 同步状态 0:失败；1:成功 |
| message | string | 返回的信息 |

示例

请求

curl --location --request GET 'http://192.168.14.27:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/status/1202000091177SP0060' \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NDk5MjE3MzMsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.P8ADnQVK50-Dz4ZsBo6QCvlpwFyZps8qo-YiGJubzyc'

响应

{ "code"：0, "data"：{ "cellStatus"："", "lockStatus"："", "mmeStatus"："", "connectionStatus"："", "rfStatus"："", "sn"："", "syncStatus"："" }, "message"："" }

获取设备参数

HTTP protocol, GET method.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/parameters/{sn}

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(50) | eNB序列号 |

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"hostName"：null,

"gpsLongitude"："117.0950",

"halobFlag"："0",

"firstOnlineTime"："2022-06-21T06:03:02.000+0000",

"eafcn"："210",

"opState"：0,

"eci"："232323",

"mmePool1"："",

"networkModel"："FDDMode",

"mmePool2"："",

"mac"："48:BF:74:01:4D:69",

"productName"："V4-SC",

"mmeStatusPool"："",

"pci"：null,

"tac"："3",

"cellIp"："20.88.0.31",

"onlineTime"："2022-06-22T02:27:24.000+0000",

"offlineTime"："2022-06-22T02:26:34.000+0000",

"mmeStatus"："{}",

"firmwareVersion"："B01",

"mmepoolIpsecAddr"："20.88.0.31,null,null",

"s1siglinkserverlist"："10.0.0.150",

"gpsLatitude"："31.8328",

"gpsVersion"："--",

"product"："QAFA",

"serialNumber"："1202000089177LP0008",

"moduleType"："pBS4212",

"bandwidth"：null,

"gpsHeight"："229.0000",

"newMmeStatus"：null,

"maxtxpower"："0",

"upTime"："0d 0h 17m 52s",

"rfStatus"：1,

"smallCellCode"："48BF74_1202000089177LP0008",

"connectionStatus"："on",

"siteId"：null,

"mmeEnable"：0,

"plmnid"："46068",

"softwareVersion"："BaiBS_QAFA_2.2.1"

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |
| hostName | string | eNB名称 |
| cellIp | string | eNB IP地址 |
| rfStatus | Int | 射频开关 0:关闭；1:打开 |
| opState | Int | 小区状态 0:未激活；1:已激活 |
| ECI | string | CELL_IDENTITY |
| PCI | string | PHYCELLID |
| mmeStatus | string | MME的状态 |
| mac | string | Mac地址 |
| product | string | 产品 |
| productName | string | 产品名称 |
| softwareVersion | string | 软件版本 |
| firstOnlineTime | string | 首次上线时间 |
| onlineTime | string | 上线时间 |
| offlineTime | string | 下线时间 |
| connectionStatus | string | 在线状态 off：离线；on：在线 |
| plmnid | string | PLMN ID |
| gpsHeight | string | GPS高度 |
| gpsLatitude | string | GPS纬度 |
| gpsLongitude | string | GPS经度 |
| halobFlag | Int | Halob状态 0:关闭；1：打开 |
| serialNumber | string | eNB id |
| smallCellCode | string | eNB码 |
| eafcn | string | 频率 |
| bandwidth | string | 带宽 |
| tac | string | 跟踪区域代码 |
| mmepoolIpsecAddr | string | Ipsec地址 |
| networkModel | string | 网络模型 |
| maxtxpower | int | 最大功率 |
| s1siglinkserverlist | string | MME IP |
| mmePool1 | string | MME Pool1 IP |
| mmePool2 | string | MME Pool2 IP |
| upTime | string | 系统运行时间 |

示例

请求

curl http://192.168.14.27:8081/northboundApi/v1/device/parameters/1202000091177SP0060 -X GET -K -H “Authorization:1lIjoiYWRtaW4ifQ.pHSjw93Nq5o9ht1ic2akEPg-ed40sbJ9ifjIwVtAfTA”

响应

{ "code"：200, "message"："success", "data"：{ "hostName"：null, "gpsLongitude"："117.0950", "halobFlag"："0", "firstOnlineTime"："2022-06-21T06:03:02.000+0000", "eafcn"："210", "opState"：0, "eci"："232323", "mmePool1"："", "networkModel"："FDDMode", "mmePool2"："", "mac"："48:BF:74:01:4D:69", "productName"："V4-SC", "mmeStatusPool"："", "pci"：null, "tac"："3", "cellIp"："20.88.0.31", "onlineTime"："2022-06-22T02:27:24.000+0000", "offlineTime"："2022-06-22T02:26:34.000+0000", "mmeStatus"："{}", "firmwareVersion"："B01", "mmepoolIpsecAddr"："20.88.0.31,null,null", "s1siglinkserverlist"："10.0.0.150", "gpsLatitude"："31.8328", "gpsVersion"："--", "product"："QAFA", "serialNumber"："1202000089177LP0008", "moduleType"："pBS4212", "bandwidth"：null, "gpsHeight"："229.0000", "newMmeStatus"：null, "maxtxpower"："0", "upTime"："0d 0h 17m 52s", "rfStatus"：1, "smallCellCode"："48BF74_1202000089177LP0008", "connectionStatus"："on", "siteId"：null, "mmeEnable"：0, "plmnid"："46068", "softwareVersion"："BaiBS_QAFA_2.2.1" } }

从设备获取参数

HTTP protocol, GET method.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/parameters/query/{sn}

消息头：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数：

["Device.DeviceInfo.SoftwareVersion","Device.Services.FAPService.1.AccessMgmt.LTE.HNBName","Device.DeviceInfo.SAS.FAP.GPS.LockedLatitude","Device.DeviceInfo.SAS.FAP.GPS.LockedLongitude"]

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| path | string(256) | 参数路径 |
| sn | string(50) | 序列号 |

响应：

{

"code": 200,

"message": "",

"data": {

"sn": "120200044821BSB0020",

"jobId": "af30d7371d6a477bb73d44e4f3300997",

"waitTime": 5

}

}

示例

请求

curl --location --request POST 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/device/parameters/query/120200044821BSB0020' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE3MDE0MDA2NzgsInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.zbwG-NJs-8ZEe97fI0lCfIgbyMnu33j_S69LXzw3_1U' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw ' ["Device.DeviceInfo.SoftwareVersion","Device.Services.FAPService.1.AccessMgmt.LTE.HNBName","Device.DeviceInfo.SAS.FAP.GPS.LockedLatitude","Device.DeviceInfo.SAS.FAP.GPS.LockedLongitude"]'

响应

{ "code": 200, "message": "", "data": { "sn": "120200044821BSB0020", "jobId": "af30d7371d6a477bb73d44e4f3300997", "waitTime": 5 } }

配置参数

HTTP protocol, PUT method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/parameters/{sn}

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

{

"pathList"：[

{

"path"："Device.Services.FAPService.1.FAPControl.LTE.HSS.HaloBEnableState",

"value"：true

}

]

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| path | string(256) | 参数路径 |
| value | string(256) | 参数值 |
| sn | string(50) | 序列号 |

响应:

{

"code"：200,

"data"：{

"jobId"："1",

"waitTime"："5"

},

"message"："success"

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |
| jobId | string | 任务ID |
| waitTime | int | 结果查询的等待时间 单位：秒 |

示例

请求

curl --location --request PUT 'http://192.168.14.27:8081/northboundApi/v1/device/parameters/1202000089177LP0008' \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTcwMTU0MzEsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.SNUtqxFvFXsGQYeHKfvmQscqu9f0ggqMAcBzeeAw7Cw' \ --header 'Content-Type：application/json' \ --data-raw '{ "pathList"：[ { "path"："Device.Services.FAPService.1.AccessMgmt.LTE.HNBName", "value"："beijing" } ] }'

响应

{ "code"：200, "data"：{ "jobId"："1", "waitTime"："5" }, "message"："success" }

标准路径参见： "North bound interface standard parameters.xlsx":

获取HaloB附加的IMSI列表

HTTP protocol, GET method.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/imsi/{sn}

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(50) | 序列号 |
| startTime | string(50) | 开始时间 |
| endTime | string(50) | 结束时间 |

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"call"：[

{

"imsi"："0001",

"smallCellCode"："48BF74_1202000091177SP0005",

"status"：null,

"failureReason"：null,

"requestTime"："2022-03-16T11:30:38",

"responseTime"：null,

"apnStatus"：null,

"apnRequestTime"：null,

"apnResponseTime"：null

}

],

"traffic"：[

{

"imsi"："001",

"smallCellCode"："48BF74_1202000091177SP0005",

"status"："1",

"failureReason"：null,

"requestTime"："2022-03-16T11:33:38",

"responseTime"："2022-03-16T11:33:40",

"apnStatus"：null,

"apnRequestTime"："2022-03-16T11:33:43",

"apnResponseTime"："2022-03-16T11:33:44"

}

]

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| message | string(256) | 返回的信息 |
| data | object | 返回数据 |
| call | array | 呼叫 |
| imsi | string | IMSI |
| smallCellCode | string | 小区代码 |
| status | string | 0:已删除；1:已分配；2:分配失败 |
| failureReason | string | 失败原因 |
| requestTime | Date | 小区请求时间 |
| responseTime | Date | OMC响应时间 |
| apnStatus | string | 0:分配失败；1:分配成功 |
| apnRequestTime | Date | 小区请求APN时间 |
| apnResponseTime | Date | OMC响应APN时间 |
| traffic | array | 流量 |

示例

请求

curl --location --request GET 'http://192.168.14.27:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/imsi/1202000091177SP0060?endTime=2022-04-08%2016:00:00&startTime=2022-04-07%2000:00:00' \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NDk5MjE3MzMsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.P8ADnQVK50-Dz4ZsBo6QCvlpwFyZps8qo-YiGJubzyc'

响应

{ "code"：200, "message"："success", "data"：{ "call"：[ { "imsi"："0001", "smallCellCode"："48BF74_1202000091177SP0005", "status"：null, "failureReason"：null, "requestTime"："2022-03-16T11:30:38", "responseTime"：null, "apnStatus"：null, "apnRequestTime"：null, "apnResponseTime"：null } ], "traffic"：[ { "imsi"："001", "smallCellCode"："48BF74_1202000091177SP0005", "status"："1", "failureReason"：null, "requestTime"："2022-03-16T11:33:38", "responseTime"："2022-03-16T11:33:40", "apnStatus"：null, "apnRequestTime"："2022-03-16T11:33:43", "apnResponseTime"："2022-03-16T11:33:44" } ] } }

删除eNB的IMSI

HTTP protocol, DELETE method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/enodeb/imsi

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| smallCellCode | string(50) | cellcode oui_serial number |
| cmdType | string | 清除 |
| imsi | string |  |

参数:

{

"cmdType":"clear",

"smallCellCode":"48BF74_1202000240194DP0026",

"imsi":"200010001012333"

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"：""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | string(256) | 返回的信息 |
| message | string | 返回数据 |

示例

请求

curl --location --request DELETE 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/enodeb/imsi' \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjUzMDQ0NDIsInVzZXJuYW1lIjoidXNlcjEyMzQ1NDUifQ.UbBnkoG-06uPIQh8vidwBZnh7DwSD_C1ZjCiSepHwNM' \ --header 'Content-Type：application/json' \ --data-raw '{ "cmdType":"clear", "smallCellCode":"48BF74_1202000240194DP0026", "imsi":"200010001012333" }'

响应

{ "code"：200, "message"："success", "data"：null }

修改设备CellName

HTTP protocol, PUTmethod.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/parameters/cellname/{sn}

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(50) | 序列号 |
| cellName | string(50) | 小区名 |
| syncFlag | Int | 0 |

参数:

{

"cellName"："baicells002",

"syncFlag":0

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：null

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| message | string(256) | 返回的信息 |
| data | object | 返回数据 |

示例

请求

curl --location --request PUT 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/device/parameters/cellname/12150000092183B0096' \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NjE0MTQwNjgsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.UVIx_QYH9DrpwiCShgjZ1xdLGfvzyZaVOSCEHDKvN-c' \ --header 'Content-Type：application/json' \ --data-raw '{ "cellName"："baicells002", "syncFlag":0 }

响应

{ "code"：200, "message"："success", "data"：null }

速率测试

HTTP protocol, POSTmethod.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/{sn}/speed

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(50) | 序列号 |
| serialNumber | string(50) | 序列号 |
| speedTestHost | string | 速率测试主机 Portland, OR-Comcast;Madison, WI-Hoyos Consulting LLC;Portland, OR-Comcast;Phoenix, AZ-Sparklight;Buenos Aires-Metrotel;London-Orbital Net;Oslo-Telia Norge AS speedtest.get.no:8080 |

参数

{

"serialNumber":"1202000291216HB0003",

"speedTestHost":"speedtest.get.no:8080"

}

响应:

{

"code": 200,

"message": "",

"data": {

"sn": "1202000291216HB0003",

"jobId": "c137d45af8f34606a66be90704667d4f",

"waitTime": 5

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据信息 |
| message | string | 返回的信息 |
| jobId | string | 任务ID |
| waitTime | int | 查询结果等待时间，单位为秒 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/1202000291216HB0003/speed' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE3MDU5OTM4MjksInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.vUmsTdlhmOiqeHBBC7JgZZd_sWinDM0vJLsqoe9XJOk' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "serialNumber":"1202000291216HB0003", "speedTestHost":"speedtest.get.no:8080" }'

响应

{ "code": 200, "message": "", "data": { "sn": "1202000291216HB0003", "jobId": "c137d45af8f34606a66be90704667d4f", "waitTime": 5 } }

TIP：Refer to Interface 4.1 for the returned jobId

Request

curl --location --request GET 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/job/result/c137d45af8f34606a66be90704667d4f' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE3MDU5OTM4MjksInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.vUmsTdlhmOiqeHBBC7JgZZd_sWinDM0vJLsqoe9XJOk' '

Response

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "jobId": "c137d45af8f34606a66be90704667d4f", "name": "Query ennoeb speed", "status": "2", "sn": null, "errorMessage": null, "createTime": "2024-01-23T07:30:39", "completeTime": "2024-01-23T07:30:47", "details": "{\"result\":{\"downloadSpeed\":\"4.85,17.46,9.79,8.93,9.99,9.51,9.99,9.70\",\"uploadSpeed\":\"10.60,5.83,5.51,5.20,5.56,5.25,5.61,5.30\",\"delayTime\":\"449\"},\"success\":true,\"uuid\":\"c137d45af8f34606a66be90704667d4f\"}" } }

- API维护

重启

HTTP protocol, POST method.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/reboot/{sn}

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

消息

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(50) | 序列号 |

响应:

{

"code"：200,

"data"：{

"jobId"："1",

"waitTime"："240"

},

"message"："success"

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |
| jobId | string | 任务ID |
| waitTime | int | 结果查询的等待时间 单位：秒 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://192.168.14.27:8081/northboundApi/v1/device/reboot/1202000089177LP0008' \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTcwMTM4OTYsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.NfxZpRN8PmvQjyk7yiPlTVzXFMgVta5cxTD_kuP0h3U' \ --data-raw ''

响应

{ "code"：200, "data"：{ "jobId"："1", "waitTime"："240" }, "message"："success" }

出厂重置

HTTP protocol, POST method.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/reset/{sn}

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(50) | 序列号 |

响应:

"code"：200,

"data"：{

"jobId"："1",

"waitTime"："300"

},

"message"："success"

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |
| jobId | string | 任务ID |
| waitTime | int | 结果查询的等待时间 单位：秒 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://192.168.14.27:8081/northboundApi/v1/device/reset/1202000089177LP0008' \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTcwMTM4OTYsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.NfxZpRN8PmvQjyk7yiPlTVzXFMgVta5cxTD_kuP0h3U' \ --data-raw ''

响应

{ "code"：200, "data"：{ "jobId"："1", "waitTime"："240" }, "message"："success" }

- 工作API

获取作业结果API

HTTP protocol, GET method.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/job/result/{jobId}

消息头

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| jobId | string(32) | 任务ID |

响应:

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"jobId": "af30d7371d6a477bb73d44e4f3300997",

"name": "get param value",

"status": "2",

"sn": "120200044821BSB0020",

"errorMessage": null,

"createTime": "2023-12-01T03:20:52",

"completeTime": "2023-12-01T03:20:55",

"details": "{\"serialNumber\":\"120200044821BSB0020\",\"success\":true,\"parameterList\":[{\"path\":\"Device.DeviceInfo.SoftwareVersion\",\"value\":\"BaiBLQ_3.2.1\"},{\"path\":\"Device.DeviceInfo.SAS.FAP.GPS.LockedLatitude\",\"value\":\"30538787\"},{\"path\":\"Device.DeviceInfo.SAS.FAP.GPS.LockedLongitude\",\"value\":\"104066986\"},{\"path\":\"Device.Services.FAPService.1.AccessMgmt.LTE.HNBName\",\"value\":\"Nova-436Q-120200044821BSB0020\"}],\"uuid\":\"af30d7371d6a477bb73d44e4f3300997\"}"

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |
| jobId | string | 任务ID |
| status | Int | 0:进行中；1:成功；2:成功；3:失败 |
| errorMessage | string | 失败的错误消息 |
| createTime | string | 创建时间 |
| completeTime | string | 完成时间 |
| details | string | JSON字符串 “3.3 从设备获取参数”的结果 |

示例

请求

curl --location --request GET 'http://192.168.14.27:8081/northboundApi/v1/job/result/eb2ba6bdc9bd400d8a936ffc540df8e4' \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTcwMTU0MzEsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.SNUtqxFvFXsGQYeHKfvmQscqu9f0ggqMAcBzeeAw7Cw'

响应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "jobId": "af30d7371d6a477bb73d44e4f3300997", "name": "get param value", "status": "2", "sn": "120200044821BSB0020", "errorMessage": null, "createTime": "2023-12-01T03:20:52", "completeTime": "2023-12-01T03:20:55", "details": "{\"serialNumber\":\"120200044821BSB0020\",\"success\":true,\"parameterList\":[{\"path\":\"Device.DeviceInfo.SoftwareVersion\",\"value\":\"BaiBLQ_3.2.1\"},{\"path\":\"Device.DeviceInfo.SAS.FAP.GPS.LockedLatitude\",\"value\":\"30538787\"},{\"path\":\"Device.DeviceInfo.SAS.FAP.GPS.LockedLongitude\",\"value\":\"104066986\"},{\"path\":\"Device.Services.FAPService.1.AccessMgmt.LTE.HNBName\",\"value\":\"Nova-436Q-120200044821BSB0020\"}],\"uuid\":\"af30d7371d6a477bb73d44e4f3300997\"}" } }

获取工作列表API

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/job/result/page

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

{

"status": "",

"searchText": "",

"startTime":"",

"endTime":"",

"page":1,

"rows":10,

"timeZone":0

}

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| status | int | 0:进行中；1:成功；2:成功；3:失败 |
| searchText | string(32) | 模糊查询 |
| startTime | string(32) | 开始时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| endTime | string(32) | 结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| page | int | 页 |
| rows | int | 行 |
| timeZone | int | 时区 |

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"pageNo"：1,

"pageSize"：50,

"totalPage"：1,

"totalRows"：1,

"rows"：[

{

"jobId"："f73c05d15eb947e8bc8a65da4fe90550",

"name"："Modify config param value",

"status"："2",

"sn"："12150000092183B0096",

"errorMessage"：null,

"createTime"："2022-08-25T06:17:48",

"completeTime"："2022-08-25T06:17:50"

}

]

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |
| jobId | string | 任务ID |
| status | Int | 0:进行中1:成功2:成功3:失败 |
| errorMessage | string | 失败的错误消息 |
| createTime | string | 创建时间 |
| completeTime | string | 完成时间 |
| pageNo | Int | 页码 |
| pageSize | Int | 页面大小 |
| totalPage | Int | 总页数 |
| totalRows | Int | 总行数 |
| rows | Array | 行 |

示例

请求

curl --location --request GET 'http://172.17.9.86:8081/northboundApi/v1/job/result/page \ --header 'Authorization：eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTcwMTU0MzEsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.SNUtqxFvFXsGQYeHKfvmQscqu9f0ggqMAcBzeeAw7Cw'

响应

{ "code"：200, "message"："success", "data"：{ "pageNo"：1, "pageSize"：50, "totalPage"：1, "totalRows"：1, "rows"：[ { "jobId"："f73c05d15eb947e8bc8a65da4fe90550", "name"："Modify config param value", "status"："2", "sn"："12150000092183B0096", "errorMessage"：null, "createTime"："2022-08-25T06:17:48", "completeTime"："2022-08-25T06:17:50" } ] } }

- eNB/CPE状态报告

eNB报告在线或离线

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(32) | eNB序列号 |
| connected | Boolean | true/false |
| recordTime | string(32) | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

参数:

[

{

"sn"："12020004803675H",

"connected"：true,

"recordTime"："2022-09-29 21:42:45"

}

]

响应:

{

"code"：200

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://localhost:8089/api/xxxx' \ --header 'Content-Type：application/json' \ --data-raw '[ { "sn"："12020004803675H", "connected"：true, "recordTime"："2022-09-29 21:42:45" } ]'

响应

{ "code"：200 }

eNB报告安装状态

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | string(32) | ENB序列号 |
| online | string | 1:打开；0:关闭 |
| active | string | 1:激活；0:去激活 |

参数:

{

"sn"："1202000480225VH0221",

"online"："1"

}

O

{

"sn"："1202000480225VH0221",

"active"："1"

}

响应:

{

"resultCode"：200,

"code"：200,

"resultMsg"：null,

"message"：null,

"tid"：1663056308400,

"data"：true

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| resultCode | int | 状态码 |
| code | int | 状态码 |
| data | boolean | True/false |
| resultMsg | String | 消息结果 |
| message | String | 消息 |
| tid | String | tid |

CPE在线或离线

HTTP protocol, GET method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：http://${HOST_IP}:8081/v1/cpe/status/${sn}

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| serialNumber | string(32) | CPE序列号 |

请求参数:

${sn}: 设备编码

响应参数:

| 参数 | 类型 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | int |  | 状态码 |  |
| message | string(32) |  | 附加消息 |  |
| connectionStatus |  | string(32) |  | 连接状态on/off |
| serialNumber | string(32) |  | sn编号 |  |

示例

请求

curl -XGET 'http://${HOST_IP}:8081/v1/cpe/status/120300008019ABP0909' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTcwMTU0MzEsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.SNUtqxFvFXsGQYeHKfvmQscqu9f0ggqMAcBzeeAw7Cw'

响应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "serialNumber": "120300008019ABP0909", "connectionStatus": "off" } }

CPE信息

HTTP protocol, GET method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：http://${HOST_IP}:8081/v1/cpe/infos/${sn}

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| serialNumber | string(32) | CPE序列号 |

请求参数:

${sn}: 设备编码

响应参数:

| 参数 | 类型 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| code | int |  | 状态码 |  |
| message | string(32) |  | 附加消息 |  |
| connectionStatus |  | string(32) |  | 连接状态on/off |
| serialNumber | string(32) |  | sn编号 |  |
| bandWidth | string(32) |  | 带宽 |  |
| lgwIp | string(32) |  | Lgw IP |  |
| nrRsrp | string(32) |  | 5g rsrp |  |
| dlEarfcn | string(32) |  | 下行频点 |  |
| nrBand | string(32) |  | 5g 频段 |  |
| firstOnlineTime | string(32) |  | 首次上线时间 |  |
| nrRsrq | string(32) |  | 5g rsrq |  |
| cpeSinr | string(32) |  | sinr |  |
| mcc | string(32) |  | mcc |  |
| nrBandwidth | string(32) |  | 5g 带宽 |  |
| nrEarfcn | string(32) |  | 5g 频点 |  |
| nrCinr | string(32) |  | 5g cinr |  |
| cpeName | string(32) |  | Cpe名称 |  |
| macaddress | string(32) |  | Mac地址 |  |
| ulCurrentDataRate | string(32) |  | 上行速率 |  |
| longitude | string(32) |  | 经度 |  |
| nrPlmn | string(32) |  | 5g plmn |  |
| dlFrequency | string(32) |  | 下行频率 |  |
| ulMcs | string(32) |  | 上行mcs |  |
| dlBler | string(32) |  | 下行bler |  |
| rsrp0 | string(32) |  | Rsrp0 |  |
| rsrp1 | string(32) |  | Rsrp1 |  |
| nrPci | string(32) |  | 5g pci |  |
| nrUlFrequency | string(32) |  | 5g上行频率 |  |
| nrDlFrequency | string(32) |  | 5g下行频率 |  |
| lastinformtime | string(32) |  | 最近一次心跳时间 |  |
| softwareVersion | string(32) |  | 软件版本 |  |
| lteStatus | string(32) |  | Lte状态 |  |
| ipaddress | string(32) |  | Ip地址 |  |
| ulFrequency | string(32) |  | 上行频率 |  |
| dlMcs | string(32) |  | 下行mcs |  |
| cellName | string(32) |  | 基站名称 |  |
| latitude | string(32) |  | 纬度 |  |
| lteConnectionTime | string(32) |  | Lte连接时间 |  |
| cellIdentity | string(32) |  | Cellid |  |
| imsi | string(32) |  | IMSI |  |
| txPower | string(32) |  | 功率 |  |
| moduleVersion | string(32) |  | 模块版本 |  |
| pci | string(32) |  | Pci |  |
| onlineTime | string(32) |  | 在线时间 |  |
| offlineTime | string(32) |  | 离线时间 |  |
| nrSinr | string(32) |  | 5g sinr |  |
| nrCellId | string(32) |  | 5g cell id |  |
| cinr0 | string(32) |  | Cinr0 |  |
| product | string(32) |  | 上报的product名称 |  |
| cinr1 | string(32) |  | Cinr1 |  |
| mnc | string(32) |  | mnc |  |
| uptime | string(32) |  | 系统运行时间 |  |
| dlCurrentDataRate | string(32) |  | 下行吞吐量 |  |
| modelName | string(32) |  | 模块名称 |  |
| marketName | string(32) |  | 市场名称 |  |
| linkCondition | string(32) |  | linkCondition |  |
| lastsyntime | string(32) |  | 最近一次同步时间 |  |

示例

请求

curl -XGET 'http://localhost:8081/v1/cpe/infos/120300008019ABP0909' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTcwMTU0MzEsInVzZXJuYW1lIjoiYWRtaW4ifQ.SNUtqxFvFXsGQYeHKfvmQscqu9f0ggqMAcBzeeAw7Cw'

响应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "ulMcs": "2.0", "dlMcs": "19.0", "rsrp0": "-74.3", "rsrp1": "-69.7", "cinr0": "15.8", "cinr1": "18.3", "pci": "36.0", "dlCurrentDataRate": "0.0", "ulCurrentDataRate": "0.0", "uptime": "14d 2h 12m 0s", "offLineTime": "2023-11-28 06:18:04", "onLineTime": "2023-11-01 08:11:02", "imsi": "460680005000069", "macAddress": "48:BF:74:0C:8E:BF", "ipAddress": "192.168.101.179", "cellName": "", "ulFrequency": "3640000", "cpeCode": "48BF740C8EBF", "serialNumber": "120300008019ABP0909", "cellIdentity": "4399036", "cpeName": "120300008019ABP0909", "softwareVersion": "BaiCE_BM_2.5.26_NA", "connectionStatus": "Off", "lastInformTime": "2023-11-02 05:19:09", "lastSynTime": "2023-11-02 05:19:09", "cpeSinr": "9.4", "modelName": "EG7035E-M11", "lgwIp": "172.21.172.14:50069", "lgwMac": "", "txPower": "-4.9", "mnc": "68", "mcc": "460.0", "lteStatus": "connected", "bandwidth": "10", "groupName": "Default Level Group/Default Device Group", "longitude": "", "latitude": "", "height": "", "firstOnlineTime": "2023-07-29 10:24:18", "linkCondition": "", "dlEarfcn": "43990", "cpeModel": "4G", "dlBler": "", "marketName": "Atom OD04H-M11", "nrPci": "", "nrBand": "", "nrBandwidth": "", "nrEarfcn": "", "nrPlmn": "", "nrCellId": "", "nrDlFrequency": "", "nrUlFrequency": "", "nrCinr": "", "nrSinr": "", "nrRsrp": "", "nrRsrq": "", "moduleVersion": "4.2.2.0-30436-BYPASS-1.1.3", "lteConnectionTime": "0d 0h 6m 54s", "imei": "865436030488506", "lgwUrl": "https://172.21.172.14:50069", "distance": "", "moduleName": "MLH3B11" } }

- 设备和设备组

获取设备组

HTTP protocol, GET method.

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/group

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| searchText | string(50) | 默认 |

参数：

{

"searchText":

}

响应:

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"total": 3,

"rows": [

{

"id": "1",

"children": [

{

"id": 30,

"group_name": "Default Device Group",

"description": null,

"built_in": 1

},

{

"id": 112,

"group_name": "12345",

"description": "123",

"built_in": 0

},

{

"id": 113,

"group_name": "111",

"description": "2",

"built_in": 0

},

{

"id": 114,

"group_name": "test",

"description": "test",

"built_in": 0

}

],

"group_name": "Default Level Group",

"built_in": 1

},

{

"id": "2",

"children": [],

"group_name": "1234",

"built_in": 0

},

{

"id": "3",

"children": [],

"group_name": "test123update",

"built_in": 0

}

],

"footer": [],

"properties": null

}

}

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | Int | Id |
| group_name | String(200) | 组名 |
| description | String(200) | 描述 |
| built_in | Int | 内置设备组1-Y；0-N |
| children | Array | 儿童 |

添加组

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/group

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| groupName | string(200) | 组名 |
| groupName | string(200) | 组名 |

参数：

{

"groupName":"test123"

}

响应:

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"success": true,

"groupId": "3"

}

}

| 参数 | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| groupId | Int | 组Id |

修改组

HTTP protocol, PUT method.

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/group

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| groupId | Int | 组Id |
| groupName | string(200) | 组名 |

参数：

{

"groupId":3,

"groupName":"test123update"

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"：""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |

删除组

HTTP protocol DELETEmethod。

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/group

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| groupId | Int | 组Id |

参数：

{

"groupId":3

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"：""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |

添加辅助组

HTTP protocol POST method。

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/group/sub

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| name | string(200) | 需要组名称，必填 |
| desc | string(200) | 组描述 |
| ids | string(200) | Ids |
| pid | int | 父组ID，必填 |

备注：

参见“7.8 获取设备”，获取Id、获取设备列表接口

Id=small_cell_code+_+product

参数：

{

"operatorCode":"default",

"name":"test123",

"desc":"test123",

"ids":"48BF74_1202000089177LP0008_FAP/pBS4212/SC,48BF74_12020003952147B0031_FAP/pBS3101S/DC",

"pid":"1"

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"："Add successfully."

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |

修改辅助组

HTTP protocol, PUT method

URL： http://ip:port/northboundApi/v1/device/group/sub

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| name | string(200) | 需要的组名称 |
| desc | string(200) | 组描述 |
| ids | string(200) | Ids |
| groupId | int | 需要的组ID |

备注：

参见“7.8 获取设备”，获取Id、获取设备列表接口

Id=small_cell_code+_+product

参数：

{

"name":"test",

"desc":"test",

"ids":"48BF74_1215000009214CS0011_FAP/pCRB2000/DC,48BF74_12020004212185B0016_FAP/pCRB2000/SC",

"groupId":"117"

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"：""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |

删除辅助组

HTTP protocol, DELETE method

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/group/sub

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| groupId | Int | 组Id |

参数：

{

"groupId":3

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"：""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |

获取设备

HTTP protocol, POST method

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device/query

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| isGnb | Int | 0 |
| groupId | Int | 组id |
| searchText | String | 搜索文本 |
| pageSize | Int | 页面大小 |
| pageNo | Int | 页码 |

参数：

{

"isGnb":"0" ,

"groupId":30 ,

"searchText":null,

"pageSize":10,

"pageNo":0

}

响应:

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"total": 1,

"rows": [

{

"small_cell_code": "48BF74_1202000089177LP0008",

"serial_number": "1202000089177LP0008",

"mac_address": "48:BF:74:01:4D:69",

"host_name": "unknown name",

"software_version": "BaiBS_QAFA_2.2.1",

"dual_carrier_type": 0,

"group_name": "Default Level Group/Default Device Group",

"product": "FAP/pBS4212/SC",

"connection_status": "On",

"longitude": "117.0950",

"latitude": "31.8329",

"height": "222.0000",

"manufacturer": "BAICELLS",

"module_type": "pBS4212",

"maxtxpower": "-20",

"cell_ip": "** unavailable **\n",

"tac": "1"

}

],

"footer": [],

"properties": null

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| small_cell_code | String(200) | 小区代码 |
| serial_number | String(200) | 序列号 |
| host_name | String(200) | eNB名称 |
| group_name | Int | 组名 |
| product | String(200) | 产品 |
| connection_status | String | 在线状态 off：离线； on：在线 |
| longitude | double | 经度 |
| latitude | double | 纬度 |
| height | double | 高度 |
| cell_ip | string | eNB IP地址 |
| mac_address | string | MAC地址 |
| software_version | string | 软件版本 |
| manufacturer | string | 制造商 |
| dual_carrier_type | string | 多载波类型DC/CA |
| module_type | string | 模块类型 |
| maxtxpower | string | 最大txpower |
| tac | Int | 跟踪区域代码 |

添加设备

HTTP protocol, POST method

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| groupId | string(200) | 组名 |
| userName | string(50) | admin |
| serialNumber | string(500) | 加入； |
| isGnb | - | 0 |

参数：

{

"userName":"admin",

"groupId":"30",

"serialNumber":"sn00000001;sn00000002",

"isGnb":"0"

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"："Add device successfully"

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |

修改设备

HTTP protocol; PUT method

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| cellCode | String(50) | 基站SN |
| groupName | string(200) | 组名 |
| longitude | Double | 经度 |
| latitude | Double | 纬度 |
| height | Double | 高度 |

参数：

{

"cellCode":"48BF74_12150000092183B0089",

"longitude":15.12,

"latitude":16.62,

"height":30

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"：""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |

删除设备

HTTP protocol, DELETE method

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/device

Content-Type:application/json;charset=UTF-8

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数:

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ids | Int | 加入； |
| userName | string(50) | admin |

备注：

Id=small_cell_code+_+product

参考“7.8 获取设备”

参数：

{

"ids":"48BF74_12150000092183B0089_FAP/pCRB2000/SC,48BF74_12150000092183B0088_FAP/pCRB2000/SC",

"userName":"admin"

}

响应:

{

"code"：200,

"message"："success",

"data"：{

"success"：true,

"message"：""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | object | 返回的数据值 |
| message | string | 返回的信息 |

- IPsec&CA证书API

上传CA证书

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:multipart/form-data

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/uploadIpsecCACertFile

消息头：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| uploadFile | File | CA证书文件，必填 |
| nbType | String | 默认为eNB，必填 |
| description | String | 描述 |

参数：

响应:

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"success": true,

"message": ""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | string(256) | 返回码 |
| success | Bool | 是否成功，true；false |
| message | string | 锁定状态 0:unlock；1:locked |
| message | string | 返回信息 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/uploadIpsecCACertFile' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2OTkwMDAyMDEsInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.XfJq4hCGpE2f-Z9eCFz29WaUr1QlzpQ4A4WHPHe7osE' \ --form 'uploadFile=@"/C:/Users/baicells/Downloads/120200044821BSB0020_20231101-031101_cert/20231101-031650_caCert.der"' \ --form 'nbType="eNB"' \ --form 'description="123467"'

响应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "success": true, "message": "" } }

上传IPSec证书

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:multipart/form-data

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/uploadIpsecPrivateCertFile

消息头：

| Parameters | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数：

| Parameters | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| uploadCertFile | File | IPsec证书文件，必填 |
| uploadSecretKeyFile | File | IPSec密钥文件，必填 |
| serialNumber | String | SN，必填 |
| nbType | String | 默认为eNB，必填 |
| description | String | 描述 |

参数：

响应:

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"success": true,

"message": ""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | string(256) | 返回码 |
| success | Bool | 是否成功，true；false |
| message | string | 锁定状态 0:unlock；1:locked |
| message | string | 返回信息 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/uploadIpsecPrivateCertFile' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2OTkwMDAyMDEsInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.XfJq4hCGpE2f-Z9eCFz29WaUr1QlzpQ4A4WHPHe7osE' \ --form 'uploadCertFile=@"/C:/Users/baicells/Downloads/120200044821BSB0020_20231101-031101_cert/ENBCert.der"' \ --form 'uploadSecretKeyFile=@"/C:/Users/baicells/Downloads/120200044821BSB0020_20231101-031101_cert/ENBKey.der"' \ --form 'nbType="eNB"' \ --form 'description="1234"' \ --form 'serialNumber="120200044821BSB0020"'

响应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "success": true, "message": "" } }

获取IPSec证书列表

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:application/json

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/manager/list

消息头：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| page | Int | 页面分页功能 |
| rows | Int | 行分页功能 |

参数：

{

"page":0,

"rows":10

}

响应:

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"pageNo": 1,

"pageSize": 10,

"totalPage": 1,

"totalRows": 1,

"rows": [

{

"caFileName": "20231101-031650_caCert.der",

"caUploadStatus": "1",

"serialNumber": "120200044821BSB0020",

"certUploadStatus": "3",

"secretKeyUploadStatus": "3",

"uploader": "north(wyq)",

"description": "1234",

"secretKeyFileName": "ENBKey.der",

"id": 9,

"uploadTime": "2023-11-03 08:34:23",

"certFileName": "ENBCert.der"

}

]

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | string(256) | 返回码 |
| pageNo | int | 页序列号 |
| pageSize | int | 页大小 |
| totalPage | int | 总页数 |
| totalRows | int | 总行数 |
| rows | Array | - |
| caFileName | String | CA证书名称 |
| caUploadStatus | int | CA证书下发状态 0- Failed, 1- succeeded, 2- In progress, 3-unissued |
| serialNumber | String | 序列号 |
| certFileName | String | IPSec文件名称 |
| certUploadStatus | int | IPSec 证书下发状态 0- Failed, 1- succeeded, 2- In progress, 3-unissued |
| secretKeyFileName | String | IPSec密钥名称 |
| secretKeyUploadStatus | int | IPSec密钥下发状态 0- Failed, 1- succeeded, 2- In progress, 3-unissued |
| id | int | id |
| uploader | String | 上传者 |
| uploadTime | String | 上传时间 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/manager/list' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2OTkwMDAyMDEsInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.XfJq4hCGpE2f-Z9eCFz29WaUr1QlzpQ4A4WHPHe7osE' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "page":0, "rows":10 }'

响应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "pageNo": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalRows": 1, "rows": [ { "caFileName": "20231101-031650_caCert.der", "caUploadStatus": "1", "serialNumber": "120200044821BSB0020", "certUploadStatus": "3", "secretKeyUploadStatus": "3", "uploader": "north(wyq)", "description": "1234", "secretKeyFileName": "ENBKey.der", "id": 9, "uploadTime": "2023-11-03 08:34:23", "certFileName": "ENBCert.der" } ] } }

获取CA证书列表

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:application/json

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/CA/list

消息头：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| page | int | 页面分页功能 |
| rows | int | 行分页功能 |

参数：{

"page":0,

"rows":10

}

响应：

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"pageNo": 1,

"pageSize": 10,

"totalPage": 1,

"totalRows": 2,

"rows": [

{

"fileName": "20231101-031650_caCert.der",

"uploader": "north(wyq)",

"description": "123467",

"id": 7,

"uploadTime": "2023-11-03 08:30:12"

},

{

"fileName": "20231101-031650_caCert.der",

"uploader": "north(wyq)",

"description": "123467",

"id": 6,

"uploadTime": "2023-11-02 09:06:17"

}

]

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | string(256) | 返回码 |
| pageNo | int | 页序列号 |
| pageSize | int | 页大小 |
| totalPage | int | 总页数 |
| totalRows | int | 总行数 |
| rows | Array | - |
| fileName | String | CA证书名称 |
| id | int | id |
| uploader | String | 上传者 |
| uploadTime | String | 上传时间 |
| description | String | 描述 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/CA/list' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2OTkwMDAyMDEsInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.XfJq4hCGpE2f-Z9eCFz29WaUr1QlzpQ4A4WHPHe7osE' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "page":0, "rows":10 }'

响应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "pageNo": 1, "pageSize": 10, "totalPage": 1, "totalRows": 2, "rows": [ { "fileName": "20231101-031650_caCert.der", "uploader": "north(wyq)", "description": "123467", "id": 7, "uploadTime": "2023-11-03 08:30:12" }, { "fileName": "20231101-031650_caCert.der", "uploader": "north(wyq)", "description": "123467", "id": 6, "uploadTime": "2023-11-02 09:06:17" } ] } }

向设备下发证书

HTTP protocol, POST method.

Content-Type:application/json

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/send

消息头：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 参考“8.3 获取IPSec证书列表” |
| caCertEnable | int | 是否下发CA证书 1:true；0:false |
| caCertId | int | 参考“8.4 获取CA证书列表” 当“caCertEnable”设置为“1”时，该参数必填 |
| deviceCertEnable | int | 是否下发IPSec&Key证书 1:true；0:false |
| nbType | String | 默认为eNB |

Parameter：

{

"id": 5,

"caCertEnable": 1,

"deviceCertEnable": 1,

"caCertId": 5,

"nbType": "eNB"

}

Response:

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"success": true,

"message": ""

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | string(256) | 返回码 |
| success | Bool | 是否成功，true；false |
| message | string | 锁定状态 0:unlock；1:locked |
| message | string | 返回信息 |

示例

请求

curl --location --request POST 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/send' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2OTkwMDAyMDEsInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.XfJq4hCGpE2f-Z9eCFz29WaUr1QlzpQ4A4WHPHe7osE' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "id": 5, "caCertEnable": 1, "deviceCertEnable": 1, "caCertId": 5, "nbType": "eNB" }'

响应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "success": true, "message": "" } }

获取下发证书状态

HTTP protocol, GET method.

Content-Type:application/json

URL：http://ip:port/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/status/{sn}

消息头：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Authorization | string(50) | 令牌 |

参数：

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| sn | sn | SN，必填 |

参数：

响应：

{

"code": 200,

"message": "success",

"data": {

"caFileName": "20231101-031650_caCert.der",

"caUploadStatus": "1",

"serialNumber": "120200044821BSB0020",

"certUploadStatus": "3",

"secretKeyUploadStatus": "3",

"uploader": "north(wyq)",

"description": "1234",

"secretKeyFileName": "ENBKey.der",

"updateTime": null,

"id": 9,

"uploadTime": "2023-11-03 08:34:23",

"certFileName": "ENBCert.der"

}

}

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 状态码 |
| data | string(256) | 返回码 |
| caFileName | String | CA证书名称 |
| caUploadStatus | int | CA证书下发状态 0- Failed, 1- succeeded, 2- In progress, 3-unissued |
| serialNumber | String | 序列号 |
| certFileName | String | IPSec文件名称 |
| certUploadStatus | int | IPSec 证书下发状态 0- Failed, 1- succeeded, 2- In progress, 3-unissued |
| secretKeyFileName | String | IPSec密钥名称 |
| secretKeyUploadStatus | int | IPSec密钥下发状态 0- Failed, 1- succeeded, 2- In progress, 3-unissued |
| id | int | id |
| uploader | String | 上传者 |
| uploadTime | String | 上传时间 |

示例

请求

curl --location --request GET 'http://172.21.175.129:8081/northboundApi/v1/enodeb/infos/cert/status/120200044821BSB0020' \ --header 'Authorization: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2OTkwMDAyMDEsInVzZXJuYW1lIjoid3lxIn0.XfJq4hCGpE2f-Z9eCFz29WaUr1QlzpQ4A4WHPHe7osE'

相应

{ "code": 200, "message": "success", "data": { "caFileName": "20231101-031650_caCert.der", "caUploadStatus": "1", "serialNumber": "120200044821BSB0020", "certUploadStatus": "3", "secretKeyUploadStatus": "3", "uploader": "north(wyq)", "description": "1234", "secretKeyFileName": "ENBKey.der", "updateTime": null, "id": 9, "uploadTime": "2023-11-03 08:34:23", "certFileName": "ENBCert.der" } }

- 状态码描述

| 状态码 | 描述 |
| --- | --- |
| 200 | 请求成功 |
| 401 | 请求用户身份验证 |
| 500 | 服务器内部错误，无法完成请求 |
| 502 | 当作为网关或代理的服务器尝试执行请求时，从远程服务器接收到无效响应 |

Part2：LDAP

- 什么是LDAP

轻量级目录访问协议（LDAP）是一种开放、中立的行业标准应用程序协议，通过IP协议为分布式信息提供目录信息的访问控制和维护。

  - LDAP功能

- 用户帐户以集中方式存储。

- Single Sign-On（SSO）。

  - LDAP基本模型

| 属性 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| c | country | 两位数的国家/地区代码。例如，CN、US、HK、JP等。 |
| cn | common name | 通常指的是对象的名称。如果你是一个人，请使用你的全名。例如，CN=ldapadmin |
| dc | domain component | 通常会指定域名。示例：DC=lenovo，DC=com |
| dn | distinguished name | 唯一标识符，类似于绝对路径，每个对象都有一个唯一的标识符。示例：uid=tester，ou=People，dc=example，dc=com |
| o | organization | - |
| ou | organization unit | 通常指定组织单位的名称。示例：OU=Industry 8.0，DC=hspv，DC=com |
| rdn | relative distinguished name | 相对标识名称，类似于相对路径。示例：uid=测试仪 |
| sn | sur name | 通常指一个人的姓氏。示例：sn:Wang |
| uid | user id | 通常是指用户的登录名。示例：uid=测试仪 |

  - LDAP架构

- 用户输入用户名和密码以尝试登录OMC系统。

- OMC在内部（DB）执行登录身份验证。如果身份验证成功，则用户登录成功。

- 如果OMC在DB中找不到存储的帐户，OMC将从LDAP服务对登录帐户进行身份验证。

- 客户端配置

  - 访问参数

- 使用管理员帐户登录OMC，定位到“系统->设置->LDAP协议”页面。

| 名称 | 解释 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LDAP Enable | Enable：支持LDAP协议 | - |
| LDAP IP | LDAP服务器IP地址 | - |
| LDAP Port | LDAP服务器端口 | - |
| LDAP Base | LDAP服务器基本DN（基本可分辨名称） | - |
| LDAP User | LDAP服务器登录用户名 | - |
| LDAP Password | LDAP服务器登录密码 | - |

- 配置完成后，单击“测试”按钮以验证LDAP服务器是否可用。

Normal UnNormal

- 登录OMC

  - 登录

| 名称 | 解释 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| userName | 存在于LDAP服务器中的用户名称 |  |
| password | 存在于LDAP服务器中的用户密码 |  |

  - 用户和组

如果某个用户使用LDAP服务器用户登录OMC，OMC将同时将用户帐户记录到OMC数据库中。通过这样做，如果该用户下次登录，OMC可以立即在OMC DB中找到该帐户。该用户的用户组将存储为默认组，超级管理员可以对其进行修改。